Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Лабораторная работа №14

«Динамическая индикация»

По дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»

Вариант №1

Задание выполнил

Студенты гр. 3431102/80601					В.Б.  Бадмацыренова

С.А. Хурамшин

Преподаватель:								     Р.В. Веринский

«__» _______ 2021

Санкт-Петербург 
2021

Содержание

Задание………………………………………………………...…..………………3

Схема подключения……………………………………………………..………..3

Блок-схемы...………………………………………………………………..……..3

Словесное описание алгоритма……………………………………………..……4

Вывод………………………………………………………………………......…..4

Приложение…………………………………………………………………....…..4

Задание

Написать программу, которая зажигает 1 светодиод в зависимости от количества включений платы (пересбросов микроконтроллера).

Схема подключения

На рис.1 представлена схема подключения светодиодов к микроконтроллеру stm32f407VG. Лампочка PD12 соответствует зеленому светодиоду, PD13 – оранжевому, PD14 – красному, PD15 – синему светодиоду.

Рис. 1 – схема подключения светодиодов к микроконтроллеру

Блок-схемы

Рис.2 Блок-схема программы.

Словесное описание алгоритма

Блок-схема программы указана на рис.2. Программа основа на программе из лабораторной работы №8, происходит увеличение переменной, хранимой во флэше, далее проверка остатка деления на 4 и в зависимости от остатка включение соответствующего светодиода.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована программа включения светодиода в зависимости от количества включений платы(сбросов микроконтроллера).

Приложение

MX_GPIO_Init();

count_on_board = *((uint32_t *)FLASH_BANK_5_ADDR);// получение значения переменной

HAL_FLASH_Unlock();// Разблокирование flash для проведения операций записи и очистки

FLASH_Erase_Sector(FLASH_SECTOR_5, VOLTAGE_RANGE_3);

HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, (uint32_t)FLASH_BANK_5_ADDR, ++count_on_board);

HAL_FLASH_Lock();();// Блокирование flash для записи

switch(count_on_board % 4){

case 0: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, 1);//включение зелёного светодиода

break;

case 1: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, 1); //включение желтого светодиода

break;

case 2: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, 1); //включение красного светодиода

break;

case 3: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, 1); //включение синего светодиода

break;

}