Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Лабораторная работа №8

«Память»

По дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»

Вариант №1

Задание выполнил

Студенты гр. 3431102/80601					В.Б.  Бадмацыренова

С.А. Хурамшин

Преподаватель:								     Р.В. Веринский

«__» _______ 2021

Санкт-Петербург 
2021

Содержание

Задание………………………………………………………...…..………………3

Блок-схемы...………………………………………………………………..……..3

Словесное описание алгоритма……………………………………………..……3

Вывод………………………………………………………………………......…..3

Приложение…………………………………………………………………....…..4

Задание

Написать программу счётчика включений платы после программирования.

Блок-схемы

Рис.2 Блок-схема программы.

Словесное описание алгоритма

Блок-схема программы указана на рис.2. Считываем значение, хранимое во флэше, очищаем сектор, в котором находится переменная, записываем на прежнее место переменную, увеличенную на 1.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована программа, считающая количество включений контроллера.

Скорость записи данных в NAND память меньше чем в RAM. Во время записи значения изменение состояние бита возможно только из 1 в 0, для того чтобы изменить состояние бита в 1 требуется очистка всего сектора памяти.

Приложение

count_on_board = *((uint32_t *)FLASH_BANK_5_ADDR);// получение значения переменной

HAL_FLASH_Unlock();// Разблокирование flash для проведения операций записи и очистки

FLASH_Erase_Sector(FLASH_SECTOR_5, VOLTAGE_RANGE_3);

HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, (uint32_t)FLASH_BANK_5_ADDR, ++count_on_board);

HAL_FLASH_Lock();();// Блокирование flash для записи