Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Курсовая работа

По дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»

Вариант №9

Задание выполнила

Студент гр. 3431102/80601					В.Б.  Бадмацыренова

Преподаватель:								     Д.К.Фадеев

«__» _______ 2021

Санкт-Петербург 
2021

Содержание

- Задание (стр. 3)

- Блок-схемы (стр. 3)

- Словесное описание алгоритма (стр. 5)

- Результаты работы (стр.6)

- Приложение (стр. 6)

Задание

Мигает зелёный светодиод. По USART отправляется период мигания в десятках миллисекунд. Период меняется от 1 до 250 десятка миллисекунд. (общий период составляет от 10 до 2500 мс)

Блок-схемы

Рис.1 Блок-схема прерывания UART.

Рис.2 Блок-схема отправки строки по UART.

Рис. 3. Блок-схема прерывания системного таймера

Рис.4. Блок-схема разбора принятого числа

Рис. 5 Блок-схема основной функции программы.

Словесное описание алгоритма

UART настроен на скорость 115200, длину слова 8 бит и 1 стоп бит.

Отправка данных (Рис.2) происходит по одному байту, после отправки байта ожидаем установки флага USART_FLAG_TC (transmit complete), после его очищаем и отправляем аналогично оставшиеся данные.

Приём данных (Рис. 1) происходит путём снятия принятого байта в прерывании RXNE от UART и записывании его в буфер. При переполнении буфера или принятии стоп байта происходит установка флага команда принята.

Команда представляет собой строку, в которой записано число, период мигания светодиода в десятках миллисекунд. Разбор команды происходит в основном цикле микроконтроллера.

Если пришло число и число входит в допустимый диапазон от 1 до 250, устанавливается значение периода мигания светодиода и сбрасывается в 0 (рис.4), а если пришло не число, либо число выходит за допустимый диапазон, возвращается сообщение об ошибке.

Переключение светодиода происходит в прерывании системного таймера. Если счётчик не 0, значение счётчика уменьшается на 1, иначе значение устанавливается половине периода мигания светодиода и меняется состояние светодиода на противоположное.

Результаты работы

Была разработана программа, которая принимает значение периода мигания светодиода в десятках миллисекунд и мигает светодиодом с заданным значением.

Приложение

#main.c

# #include "stm32f4xx.h"

# #include "stm32f4xx_rcc.h"

# #include "stm32f4xx_gpio.h"

# #include "stm32f4xx_usart.h"

# #include "misc.h"

# #include <stdbool.h>

# #include <string.h>

# #include <ctype.h>

# #include <stdlib.h>

# #include <stdio.h>

# #define GPIO_PIN_GREEN GPIO_Pin_12

# #define GREEN_TOGGLE()  (GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_PIN_GREEN))

# uint32_t max_green_delay_count = 500,

# green_delay_count = 500;

# void SysTick_Handler(void) {

# if (green_delay_count > 0)

# green_delay_count--;

# else{

# green_delay_count = max_green_delay_count;

# GREEN_TOGGLE();

# }

# }

# void init_GPIO (void) {

# GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

# RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);

# RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);

# //init pin led

# GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_GREEN;

# GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

# GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

# GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

# GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

# GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);

# // init pin uart

# GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

# GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

# GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

# GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;

# GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

# GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_UART4);

# GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_UART4);

# }

# USART_InitTypeDef uart4;

# void init_UART (void) {

# RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);

# USART_StructInit(&uart4);

# uart4.USART_BaudRate = 115200;

# uart4.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

# uart4.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

# uart4.USART_Parity = USART_Parity_No;

# USART_Init(UART4, &uart4);

# }

# #define MAX_RX_COUNT 30

# uint8_t rx_uart_buffer [MAX_RX_COUNT + 1] = {0};

# _Bool rx_allow = true,

# command_recieve = false;

# void UART4_IRQHandler (void) {

# static uint8_t symbols_count = 0;

# uint8_t rx_symbol = USART_ReceiveData(UART4);

# USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_RXNE);

# if (!rx_allow)

# return;

# if ((rx_symbol != '\r') & (symbols_count < MAX_RX_COUNT)) {

# rx_uart_buffer[symbols_count] = rx_symbol;

# symbols_count++;

# } else {

# rx_allow = false;

# command_recieve = true;

# symbols_count = 0;

# }

# }

# void transmit_str (char * str) {

# if (str == 0)

# return;

# uint16_t len = strlen((const char *)str);

# for (uint16_t k = 0; k < len; k++) {

# USART_ClearFlag(UART4, USART_FLAG_TC);

# USART_SendData(UART4, str[k]);

# while (USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TC) != SET);

# }

# USART_ClearFlag(UART4, USART_FLAG_TC);

# }

# void return_error (void) {

# transmit_str("Error occured\r\n");

# }

# uint32_t conv_led_time_to_digit (const char * str) {

# if (isdigit(*str)) {

# return atoi((const char *)str);

# } else {

# return 0;

# }

# }

# void parse_command (void) {

# uint8_t * command_str = rx_uart_buffer;

# uint32_t period_time = 0;

# period_time = 10 * conv_led_time_to_digit((const char *)command_str);

# if ((period_time >= 10) & (period_time <= 2500)) {

# max_green_delay_count = period_time / 2;

# green_delay_count = 0;

# return;

# }else {

# return_error();

# return;

# }

# }

# int main (void) {

# SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);

# init_GPIO();

# init_UART();

# while(1) {

# if (command_recieve) {

# parse_command();

# memset(rx_uart_buffer, 0, MAX_RX_COUNT);

# command_recieve = false;

# rx_allow = true;

# }

# }

# }