Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Лабораторная работа №2

«Использование библиотеки StdPeriph»

По дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»

Вариант №1

Задание выполнил

Студенты гр. 3431102/80601					В.Б.  Бадмацыренова

С.А. Хурамшин

Преподаватель:								     Р.В. Веринский

«__» _______ 2021

Санкт-Петербург 
2021

Содержание

Задание………………………………………………………...…..………………3

Схема подключения……………………………………………………………..………..4

Блок-схема…………………………………………………………………..……..5

Словесное описание алгоритма……………………………………………..……6

Вывод…………………………………………………………………………..…..6

Задание

Написать программу, реализующую трёхцветный светофор с использованием библиотеки StdPeriph.

- Цикл на котором основана задержка while

- Число миганий зелёного 3

- Скорость работы выводов 2 МГц

- Примерное время задержки 100 мс

Порядок выполнения работы

1) Сделать копию проекта из лабораторной работы 1.

2) Добавить в проект билиотеку stdperiph.

3) Убедиться, что программа собирается.

4) Инициализировать выводы к которым подключены светодиоды с использованием библиотеки StdPeriph.

5) Написать программу работы светофора с помощью библиотеки StdPeriph. При написании программы обязательно требуется вынести всю инициализацию порта в отдельную функцию в отдельном файле. А все выводы прописать в директиве define.

Схема подключения

На рис.1 представлена схема подключения светодиодов к микроконтроллеру stm32f407VG. Лампочка PD12 соответствует зеленому светодиоду, PD13 – оранжевому, PD14 – красному, PD15 – синему светодиоду.

Рис. 1 – схема подключения светодиодов к микроконтроллеру

Блок-схема программы

Рис. 2 – блок-схема программы

Словесное описание алгоритма

Сперва подключаем необходимые библиотеки. Затем определяем красный, желтый, зеленый светодиоды

В блоке «инициализация портов» с помощью функции GPIO_Init() настраиваем порты:

• - включили тактирование порта D

• - выставили пины используемых светодиодов на выход

• - установили режим Push-Pull

• - установили скорость 2 МГц

Блок «задержка» организован с помощью цикла while. После инициализации светодиодов загорается красный светодиод, далее следует временная задержка, реализуемая циклом for, затем включается желтый светодиод при этом красный остается гореть. Далее выполняется 3 раза мигание зеленого – цикл for, внутри которого реализуется алгоритм мигания. Далее включается желтый и спустя время выключается и загорается красный – программа находится в бесконечном цикле, поэтому будет наблюдаться непрерывная работа.

Вывод

В данной лабораторной работе мы написали программу, реализующую трёхцветный светофор с использованием библиотеки StdPeriph. Наблюдали разницу между библиотеками CMSIS и StdPeriph.

CMSIS позволяет обращаться напрямую в регистры и управлять ими. StdPerif упрощает разработку ПО, скрывая прямое обращение в регистры функциями более высокого уровня абстракции, но на выполнение некоторых действий требуется больше времени.